BÁO CÁO THỰC HÀNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Lab 13 : Lập trình hợp ngữ với ESP32-C3 – Mô phỏng bằng Wokwi (Tham khảo)

| Họ tên | MSSV |
| --- | --- |
| Phạm Minh Hiển | 20235705 |

Assignment 1:

Tạo project để thực hiện và thử nghiệm Home Assignment 1. Cập nhật mã nguồn để thử nghiệm với các cổng GPIO khác (GPIO2, GPIO3, GPIO4).

- Kết quả chạy thử:

- Cập nhật mã nguồn:

.global init

.eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020    # Thanh ghi cấu hình vào/ra các chân GPIO

.eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008  # Thanh ghi thiết lập chân GPIO

init:

li a1, GPIO_ENABLE_REG  # Thiết lập chân GPIO0 là chân xuất tín hiệu

li a2, 0x02             # Nạp mặt nạ GPIO 1, 2, 3, 4 lần lượt là 0x02, 0x04, 0x08, 0x10

sw a2, 0(a1)

li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG  # Thiết lập chân GPIO0 ở mức cao, bật LED

li a2, 0x02              # Nạp mặt nạ GPIO 1, 2, 3, 4 lần lượt là 0x02, 0x04, 0x08, 0x10

sw a2, 0(a1)

Assignment 2:

Tạo project để thực hiện và thử nghiệm Home Assignment 2. Cập nhật mã nguồn để thử nghiệm với các cổng GPIO khác (GPIO2, GPIO3, GPIO4) và thay đổi thời gian nhấp nháy đèn LED.

- Cập nhật mã nguồn:

.global init

.eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020

.eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008

.eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C

init:

li a1, GPIO_ENABLE_REG    # Thiết lập GPIO0 là chân output

li a2, 0x02    # Nạp mặt nạ GPIO 1, 2, 3, 4 lần lượt là 0x02, 0x04, 0x08, 0x10

sw a2, 0(a1)

main_loop:

li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG  # Thiết lập GPIO0 ở mức cao

li a2, 0x02    # Nạp mặt nạ GPIO 1, 2, 3, 4 lần lượt là 0x02, 0x04, 0x08, 0x10

sw a2, 0(a1)

call delay_asm            # Delay

li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG  # Xóa GPIO0 về mức thấp

li a2, 0x02    # Nạp mặt nạ GPIO 1, 2, 3, 4 lần lượt là 0x02, 0x04, 0x08, 0x10

sw a2, 0(a1)

call delay_asm            # Delay

j main_loop               # Loop

# Chương trình con delay, chờ một khoảng thời gian

delay_asm:

li a3, 0                  # Giá trị biến đếm

li a4, 2000000          # Thời gian chờ (số lần đếm)

loop_delay:

addi a3, a3, 1

blt a3, a4, loop_delay

ret

Assignment 3:

Tạo project để thực hiện và thử nghiệm Home Assignment 3. Cập nhật mã nguồn để hiển thị các chữ số khác nhau (từ 0 đến 9).

- Kết quả chạy thử:

- Sửa lại mã nguồn:

.global init

.eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020    # Cho phép xuất tín hiệu các chân GPIO

.eqv GPIO_OUT_REG, 0x60004004       # Thiết lập mức logic đầu ra

.eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009014   # Cấu hình chức năng GPIO4

.eqv IO_MUX_GPIO5_REG, 0x60009018   # Cấu hình chức năng GPIO5

.eqv IO_MUX_GPIO6_REG, 0x6000901C   # Cấu hình chức năng GPIO6

.eqv IO_MUX_GPIO7_REG, 0x60009020   # Cấu hình chức năng GPIO7 (nếu dùng DP)

.text

init:

# Kích hoạt các chân GPIO0-GPIO7 để xuất tín hiệu

li a1, GPIO_ENABLE_REG

li a2, 0xFF                 # 11111111: Kích hoạt GPIO0-GPIO7 (a-g + dp)

sw a2, 0(a1)

# Thiết lập chức năng GPIO cho các chân GPIO4-GPIO7

li a2, 0x1000               # Cấu hình chức năng GPIO

li a1, IO_MUX_GPIO4_REG

sw a2, 0(a1)

li a1, IO_MUX_GPIO5_REG

sw a2, 0(a1)

li a1, IO_MUX_GPIO6_REG

sw a2, 0(a1)

li a1, IO_MUX_GPIO7_REG

sw a2, 0(a1)

li a1, GPIO_OUT_REG

li a2, 0x92                 # (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) = (0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90)

sw a2, 0(a1)                # Xuất ra LED 7 đoạn

# Lặp vô hạn để giữ trạng thái

loop:

j loop

Assignment 4:

Tạo project để thực hiện và thử nghiệm Home Assignment 4. Cập nhật mã nguồn để sử dụng các cổng GPIO khác làm chân nhận tín hiệu (GPIO2, GPIO3, GPIO4).

- Sửa lại mã nguồn:

.global init

.eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008  # Thanh ghi thiết lập

.eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C  # Thanh ghi xóa

.eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020    # Thanh ghi cho phép xuất tín hiệu

.eqv GPIO_IN_REG, 0x6000403C        # Thanh ghi đọc trạng thái GPIO

.eqv IO_MUX_GPIO0_REG, 0x60009004   # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO0

.eqv IO_MUX_GPIO2_REG, 0x6000900C    # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO2

.eqv IO_MUX_GPIO3_REG, 0x60009010    # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO3

.eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009014    # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO4

init:

li a1, GPIO_ENABLE_REG # Thiết lập GPIO1 là chân xuất tín hiệu

li a2, 0x02

sw a2, 0(a1)

li a1, IO_MUX_GPIO2_REG # Thiết lập cho phép GPIOx (x = 2, 3, 4 thay thế tuỳ theo ý định) nhận tín hiệu

lw a2, 0(a1)

ori a2, a2, 0x200   # Thiết lập bit IO_MUX_GPIO0_FUN_IE

sw a2, 0(a1)

loop:

li a1, GPIO_IN_REG    # Đọc trạng thái các chân GPIx

lw a2, 0(a1)

andi a3, a2, 0x04     # Kiểm tra mức tín hiệu GPIOx (0x04, 0x08, 0x10)

beq a3, zero, clear   # Nếu GPIO0 = 0 => Tắt LED

set:

li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG  # Bật LED: Thiết lập GPIO1 = 1

li a2, 0x02

sw a2, 0(a1)

j next

clear:

li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG  # Tắt LED: Xóa GPIO1 = 0

li a2, 0x02

sw a2, 0(a1)

next:

j loop                   # Loop

- Kết quả:

Assignment 5:

.global init

.eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020    # Cho phép xuất tín hiệu các chân GPIO

.eqv GPIO_OUT_REG, 0x60004004       # Thiết lập mức logic đầu ra

.eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009014   # Thiết lập chức năng chân GPIO4

.eqv IO_MUX_GPIO5_REG, 0x60009018   # Thiết lập chức năng chân GPIO5

.eqv IO_MUX_GPIO6_REG, 0x6000901C   # Thiết lập chức năng chân GPIO6

.eqv DELAY_COUNT, 5000000           # Hằng số cho độ trễ

.data

# Common Anode: 0 = bật đoạn, 1 = tắt đoạn

digit_patterns:

.word 0xC0  # 0: 11000000 (a,b,c,d,e,f bật - active low)

.word 0xF9  # 1: 11111001 (b,c bật)

.word 0xA4  # 2: 10100100 (a,b,d,e,g bật)

.word 0xB0  # 3: 10110000 (a,b,c,d,g bật)

.word 0x99  # 4: 10011001 (b,c,f,g bật)

.word 0x92  # 5: 10010010 (a,c,d,f,g bật)

.word 0x82  # 6: 10000010 (a,c,d,e,f,g bật)

.word 0xF8  # 7: 11111000 (a,b,c bật)

.word 0x80  # 8: 10000000 (tất cả đoạn bật)

.word 0x90  # 9: 10010000 (a,b,c,d,f,g bật)

.text

init:

# Kích hoạt các chân GPIO0-GPIO6 để xuất tín hiệu

li a1, GPIO_ENABLE_REG

li a2, 0x7F                 # 01111111: Kích hoạt GPIO0-GPIO6 (a-g)

sw a2, 0(a1)

# Thiết lập chức năng GPIO cho các chân GPIO4-GPIO6 (e,f,g)

li a2, 0x1000               # Cấu hình chức năng GPIO

li a1, IO_MUX_GPIO4_REG

sw a2, 0(a1)

li a1, IO_MUX_GPIO5_REG

sw a2, 0(a1)

li a1, IO_MUX_GPIO6_REG

sw a2, 0(a1)

# Chuẩn bị hiển thị các chữ số

la a3, digit_patterns       # Địa chỉ mảng mẫu bit

li a4, 10                   # Số lượng chữ số (0-9)

display_loop:

li a5, 0                    # Chỉ số chữ số (0-9)

digit_loop:

slli t0, a5, 2              # Nhân chỉ số với 4 (kích thước word)

add t0, a3, t0              # Địa chỉ mẫu bit cho chữ số hiện tại

lw a2, 0(t0)                # Lấy mẫu bit

li a1, GPIO_OUT_REG

sw a2, 0(a1)                # Xuất mẫu bit ra GPIO0-GPIO6

# Độ trễ để hiển thị chữ số

li t1, DELAY_COUNT

delay:

addi t1, t1, -1

bnez t1, delay

# Tăng chỉ số chữ số

addi a5, a5, 1

blt a5, a4, digit_loop      # Lặp lại cho đến khi hiển thị hết 0-9

j display_loop              # Lặp lại vô hạn

- Kết quả: